数字化摄影X线机的功能需求

一、适配性与拓展功能

- 1.设备功能要求：国产。采用无线移动平板探测器、一体化落地式机架带固定式摄影床，一机多用自动跟踪完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

2、患者适配性：检查床可调节四向浮动，支持体重较大或行动不便的患者，兼容儿童专用成像模式（低剂量模式）。

3.设备稳定性与可靠性：高压发生装置、X线管等核心部件性能稳定，长时间使用无故障，具备故障自诊断功能，及时提示设备异常。

二、核心成像功能

1.高清成像能力：支持不同部位（如胸部、腹部、四肢、脊柱、口腔等）的清晰显影，分辨率需满足临床诊断标准，可区分细微病变。

2.灵活曝光控制：能根据患者体型、检查部位自动或手动调节管电压（kV）、管电流（mA）、曝光时间，避免过曝或欠曝。

三、安全防护功能

1. 辐射剂量控制：具备自动剂量优化（AEC）功能，在保证成像质量的前提下，将辐射剂量降至最低，符合国家辐射安全标准。

2.设备安全保护：具备过压、过流、过热保护，避免设备故障导致的安全风险。

四、操作与工作流功能

1.便捷操作界面：支持触屏或旋钮操作，界面简洁易懂，医护人员可快速完成参数设置与曝光。

2. 图像后处理：内置图像增强、放大、测量、标注等功能，无需依赖外部软件，直接辅助诊断。

3. 数据管理与传输：支持DICOM格式存储，可对接医院PACS系统，实现图像的实时传输、归档与调阅，减少纸质报告流程。